MODE D'EMPLOI POUR LOGICIEL PONYPROG 1.17g

POUR PROGRAMMATEURS  PIC-01 / PIC-02 / ATM-01 / SER-01 / CAR-04

Principe de fonctionnement du buffer:

Les logiciels du programmateur utilisent un buffer, c’est à dire une mémoire intermédiaire entre les fichiers sur disques et les mémoires programmables des composants, tableau hexadécimal visualisé à l'écran.

Pour programmer un composant à partir d’un fichier vous devez d’abord charger le contenu du fichier dans le buffer à l’aide de la commande "File\Open", puis transférer le contenu du buffer vers le composant avec le menu "Device\Write" ou "Command\Program".

Pour sauvegarder le contenu d’un composant sur disque vous devez d’abord charger le contenu de la mémoire du composant dans le buffer à l’aide du menu "Device\Read" ou "Command\Read", puis transférer le contenu du buffer sur disque à l’aide du menu "File\Save as".

Lorsque le buffer est chargé à partir d’un fichier sur disque ou à partir de la mémoire d’un composant il est alors possible de modifier son contenu à l’écran en double cliquant sur la valeur à modifier.

Attention, si vous effacer un composant, cela n’effacera pas le contenu du buffer à l'écran pour autant. Vous devez alors refaire une lecture du composant pour voir apparaître les modifications à l’écran.

File\New:

Ouvre une nouvelle fenêtre. Chaque fenêtre peut afficher le contenu d'un fichier ou d'un composant différent.

File\Open…:

Ouvre un fichier pour le charger dans la fenêtre courante. Ce logiciel reconnaît différents formats de fichiers : e2p, Intel Hex, Motorola S-Record et binaire. Avant de charger un fichier vous devez avoir sélectionné le type de composant à programmer dans le menu "Device\Select".

Si vous chargez un fichier pour un composant AVR, charger en premier le contenu de la mémoire Flash avant le contenu de la mémoire Eeproms. Si vous avez compilé vous même votre fichier, configurer votre assembleur de  manière à donner l'extension .Hex au programme de la Flash Eproms et l'extension .eep au contenu de l'Eeproms. Le contenu de l'Eeprom sera affiché à la suite du contenu de la Flash Eprom dans la fenêtre courante.

File\Save:

Permet de sauvegarder le contenu de la fenêtre courante.

File\Save as…:

Permet de sauvegarder le contenu de la fenêtre courante avec modification possible du nom de fichier et du format de sauvegarde. Si vous sauvegardez avec le format .bin, le contenu du fichier reflétera exactement le contenu de la mémoire du composant. Si vous sauvegardez avec le format .e2p la configuration du logiciel sera également sauvegardée dans le fichier mais celui-ci ne pourra pas être exporté vers un autre système.

File\Print…:

Permet d'imprimer tout le contenu de la fenêtre courante.

File\Close:

Permet de fermer la fenêtre en cours. Si des changements ont été apportés le logiciel vous demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications.

File\Exit:

Permet de quitter le logiciel. Si des changements ont été apportés le logiciel vous demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications.

Edit\Edit Note…:

Permet d'inscrire des commentaires à propos du programme chargé dans le buffer. Ces commentaires ne seront sauvés que si l'extension .e2p est utilisée dans le menu "File\Save as…".

Edit\Security Bits…:

Permet de modifier et de programmer les registres de configuration des microcontrôleurs. Les fonctions de cette fenêtres changent suivant le type de composant sélectionné. Se reporter au datasheet du composant pour la programmation de ces registres.

Edit\Edit Buffer enabled:

Permet de valider l'autorisation de modifier les valeurs inscrites dans la fenêtre principale.  Une fois que cette fonction est cochée il est alors possible de modifier une valeur en cliquant avec la souris sur celle-ci. Si vous cliquer sur une valeur hexadécimale vous pourrez entrer la valeur modifiée en hexadécimal, en décimal ou sous forme d'un caractère.  Si vous cliquer sur une valeur ASCII (à droite dans la fenêtre) vous pourrez entrer une suite de valeur en ASCII à partir de l'endroit ou vous avez cliqué avec la souris.

Device\Select:

Permet de sélectionner le type de composant à programmer.

Eviter de sélectionner "AVR Auto" pour programmer un microcontrôleur AVR car le code lu par le logiciel renseigne uniquement sur la taille de la mémoire et il se peut que le composant sélectionné automatiquement ne corresponde pas au composant positionné sur le support.

Device\Read:

Permet de lire le contenu d'un composant dans le buffer.

Pour les microcontrôleurs AVR, si le composant lu est protégé en lecture le logiciel vous l'indiquera. Dans ce cas il sera impossible de lire le composant mais il sera possible de l'effacer et de le reprogrammer.

Device\Write:

Permet de programmer le composant à partir du contenu du buffer.

Notez que pour les microcontrôleurs AVR leurs mémoires Flash Eproms ainsi que leurs mémoires Eeprom sont programmées en même temps. En effet la mémoire Eeprom est située à la suite de la mémoire Flash Eprom dans le buffer. (Descendre le curseur de la fenêtre tout en bas afin de visualiser la partie Eeprom de la mémoire du composant). Les registres de configurations des microcontrôleurs ou fusibles ne sont pas programmés en utilisant cette fonction mais en utilisant la fonction "Write Security".

Device\Verify:

Vérifie le contenu du composant avec celui de la fenêtre courante. Un message d'erreur apparaît en cas de différence.

Device\Read Security:

Permet de lire le contenu des registres de configuration pour les microcontrôleurs. Ces registres peuvent être modifiés à l'aide de la fonction "Edit\Security Bits…". Ces registres sont spécifiques à chaque microcontrôleur, voir les datasheets correspondants pour plus d'informations.

Device\Write Security:

Permet de programmer les registres de configuration pour les microcontrôleurs. Ces registres peuvent êtres modifiés à l'aide de la fonction "Edit\Security Bits…". Ces registres sont spécifiques à chaque microcontrôleur, voir les datasheets correspondant pour plus d'informations.

Device\Get Info:

Permet d'obtenir quelques renseignements sur le composant utilisé.

Device\Reset:

Permet d'initialiser le composant. Cette fonction n'a d'utilité que lorsque le composant est programmé directement sur sa carte d'application.

Utility\Clear Buffer:

Permet de réinitialiser le contenu du buffer à la valeur hexadécimale hFF.

Utility\Fill Buffer:

Permet d'écrire la même valeur à plusieurs adresses consécutives dans le Buffer. Lorsque cette fonction est sélectionnée une boite de dialogue s'ouvre permettant d'inscrire l'adresse de départ ainsi que l'adresse de fin pour lesquelles la même valeur va être inscrite. Cette valeur peut être écrite en décimal (ex : 45), en hexadécimal (ex : 0x45) ou en octal (ex : 045).

Utility\Double Bank:

Permet de doubler le nombre d'octets dans le buffer, c'est à dire que chaque octet sera écrit deux fois à la suite dans le buffer après utilisation de la fonction "Double Bank". Pour que cette fonction soit active il faut sélectionner un composant dont la largeur mémoire est le double de celle initialement sélectionnée. Cela permet par exemple de réécrire le même programme issu d'un composant structuré en 8 bits vers un composant structuré en 16 bits.

Utility\Byte Swap:

Permet d'inverser les octets situés aux adresses paires avec les octets situés aux adresses impaires. Cette fonction est utilisée lorsque le buffer est chargé à partir d'un fichier et que les adresses sont inversées.

Options\Setup:

Permet de configurer l'interface de programmation entre le logiciel et la carte de programmation.

Pour les explications voir plus haut : installation et configuration du logiciel PonyProg:

Options\Calibration:

Permet d'initialiser la vitesse de transfert des données entre l'ordinateur et la carte de programmation automatiquement. Cette fonction est à utiliser pour initialiser le logiciel lors de la première utilisation. Lorsque vous lancez cette fonction vérifier qu'aucun autre programme ne fonctionne en même temps et que le disque dur est bien au repos.

Contenu du fichier "Ponyprog.ini":

PowerUpDelay=200

SPIResetDelay=100

ATMegaPageWriteDelay=30

AVRByteWriteDelay=10

AVREraseDelay=30

I2CBusSpeed=NORMAL            (agit sur les 24Cxx eeproms et les autres eeproms à bus I2C)

SPIBusSpeed=NORMAL            (agit sur les microcontrôleurs AVR et AT89Sxx ainsi que les eeproms 25xxx)

MicroWireBusSpeed=NORMAL (agit sur les eeproms 93Cxx)

PICBusSpeed=NORMAL            (agit sur les microncontroleurs PIC)

SDEBusSpeed=NORMAL           (agit sur l'eeprom  SDE2506)

I2CBaseAddress=0xA0

I2CBusPageWrite=16

DeviceType=AT90S4414

BogoMipsX1000=114546

La vitesse de transfert des informations peut être modifiée manuellement si l'on souhaite accélérer la vitesse de programmation des composants en utilisant les paramètres suivants : SLOW, NORMAL, FAST ou TURBO.

Options\Remote Mode:

Permet l'utilisation d'une télécommande infrarouge.

?\About:

Affiche les informations générales sur le logiciel, numéro de version, date, etc..

?\Help Index:

Permet d'accéder au mode d'emploi en Anglais du logiciel en format HTML.

Window\Cascade:

Permet d'afficher les différentes fenêtres ouvertes en cascade.

Window\Tile:

Permet d'afficher les différentes fenêtres ouvertes sous forme de colonne.

Window\Arrange icons:

Permet de replacer les icônes à leurs place d'origine.

BROCHAGE DE L'ADAPTATEUR POUR LES ATmega :

LISTE DES PRODUITS PROPOSES PAR SEEIT:

Informations complémentaires sur le site http://www.seeit.fr

Programmateur de cartes à puces :

CAR-04 : Multi-Programmateur de cartes à puce compatible

Phoenix / Smartmouse / I2C Bus / PIC-JDMprog / AVR-SPIprog.

Programmateurs de microcontrôleurs :

PIC-01 : Mini programmateur de microcontrôleurs PIC de Microchip et de 24Cxx

PIC-02 : Mini programmateur de microcontrôleurs PIC16C54/16C5x

PSTART : Programmateur universel de microcontrôleurs PIC de Microchip.

ATM-01 : Mini programmateur de microcontrôleurs AVR de Atmel et de 24Cxx.

Programmateurs d’E(E)proms et Flash Eproms :

SER-01 : Mini programmateur d'EEproms séries, support DIP8.

EPR-01 : Mini programmateur d'Eproms et d'EEproms parallèles, 1 Mb, support DIP28

EPR-02 : Mini programmateur d'Eproms et d’Eeproms parallèles, 8 Mb, support DIP32.

LPC-32 : Programmateur d'E(E)proms et Flash Eproms 8 Mb sur PC, support DIP32.

Programmateurs autonomes :

LEAPER-3 :  Programmateur d'E(E)proms et Flash Eproms 8 Mb autonome ou sur PC, 2 x DIP32.

FLASHMAX : Programmateur universel 48DIP autonome ou sur PC.

Programmateurs universels d’E(E)proms, Flash Eproms, PLD, Proms, Microcontrôleurs :

SUPERPROZ : Programmateur universel, 1500 composants, support DIP40 sur port parallèle.

CHIPMAX : Programmateur universel, 1500 composants, support DIP40 sur port parallèle.

TOPMAX : Programmateur universel, 4000 composants, support DIP48 sur port parallèle.

Adaptateurs pour programmateurs :

ADA-01 : Adaptateur universel DIP32/PLCC32 pour E(E)proms et Flash Eproms en boîtier PLCC32.

ADA-02 : Adaptateur universel DIP40/PLCC44 pour E(E)proms et Flash Eproms en boîtier PLCC44.

ADA-03 : Adaptateur universel  DIP40/PLCC44 pour microntrôleurs 87Cxx/89Cxx en boîtier PLCC44.

PA44-48U : Adaptateur universel DIP48/PLCC44 pour TOPMAX.

PA44QF44D : Adaptateur universel DIP44/QFP44 pour TOPMAX.

PA44SO44D : Adaptateur universel DIP44/SOP44 pour TOPMAX.

PA48TS48D : Adaptateur universel DIP48/TSOP48 pour TOPMAX.

TM-8G : Adaptateur GANG 8xDIP32 pour programmer par 8 les E(E)proms et Flash sur le TOPMAX.

Effaceurs d’Eproms :

LER-121A : Effaceur d'Eproms en coffret avec minuterie pour 12 composants.

LER-123A : Effaceur d'Eproms en coffret avec minuterie pour 64 composants.

EFF-2K : Kit effaceur d'Eproms pour 10 composants.

TUV-6 : Tube ultra violet 6W pour effaceur d'Eproms.