MISE EN ŒUVRE (V1.21)

# SER-01

PROGRAMMATEUR D’EEPROMS SERIES

Présentation:

Le SER-01 permet la programmation des EEPROMs séries standards et des EEPROMs séries spécialisés. Il programme les EEPROMs à bus I2C (familles 24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx, PCF85xx, GRx-xxx, BAWxxx), les EEPROMs Microwire (famille 93Cxx, 93LCxx, 59Cxx, CAT35Cxxx) les EEPROMs SPI (famille 25xxx, 95xxx) et les EEPROMS IM-Bus (NVM3060). La carte se branche sur le port série de tout compatible PC et possède 5 supports tulipes 8 broches permettant  la programmation des différents modèles de composants. Il fonctionne avec les logiciels ICprog et Ponyprog, très complets et en Français sous Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Un adaptateur ADA-SOIC16-150 pour les EEPROMs en boîtier CMS est disponible en option.

Copyright:

Programmateur Copyright (C) 2001 par SEEIT.

Mode d'Emploi Copyright (C) 2001 par SEEIT.

SEEIT est une marque déposée.

SEEIT ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des préjudices de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des logiciels, du programmateur, du cordon informatique ou de la documentation.

Les mini-programmateurs SEEIT ont été conçu à titre éducatif dans un but pédagogique ou pour la réalisation de prototypes en vue d’une utilisation légale conforme aux lois en vigueurs dans le pays d’utilisation et conforme aux droits de l’homme.

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du programmateur ou de la documentation est illicite, (loi du 11 Mars 1957, article 40, 1er alinéa). Cette reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Les mises à jour des logiciels sont cependant téléchargeables gratuitement sur notre site Internet à l'URL suivante:

http://www.seeit.fr

Contenu du produit:

Une carte de programmation.

Un câble rallonge port série.

Une disquette 3 ½.

Une notice de présentation.

Installation de la carte:

Connecter le câble informatique entre le connecteur DB-9 femelle de la carte de programmation et un port série de votre PC, COM1 ou COM2. Connecter un bloc d'alimentation secteur continue non stabilisée 500 mA sur l’embase alimentation du programmateur et réglez le sur 9V. Si vous utilisez une alimentation continue et régulée, régler votre alimentation sur 9V également. Le jack doit avoir la masse autour et le + au milieu.

Composants supportés par le SER-01 sous ICprog Version 1.05c:

EEproms 4 wires : 59C11, 59C22, 59C13

EEproms I2C : 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512

EEproms IM bus : NVM3060

EEproms microwires : 93C06, 93C46, 93C57, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86

EEproms SPI : 25010, 25020, 25040

Composants supportés par le SER-01 sous PonyProg Version 2.06c:

EEproms I2C : 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C325, 24C645, 24C32, 24C64/65, 24C128,24C256, 24C512

EEproms I2C : SDE2506 - SDE2516 - SDE2526 - SDA2546 - SDA2586 - SDA3546 - SDA3586 (sélectionner  “24Cxx Auto” pour ces composants)

EEproms microwires : 93C06 (93C13), 93C46 (93C14), 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 (série C et LC)

EEproms SPI : 25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 95640, 25128, 25256

Installation et configuration du logiciel ICprog V1.05c pour le SER-01:

Lancer l’explorateur Windows et sélectionner le menu « Fichier\Nouveau\Dossier » pour créer un répertoire « SER-01 » sur votre disque dur. Ensuite sélectionner le lecteur de disquette pour effectuer un « Copier » et un « Coller » pour transférer le fichier SER-01.ZIP se trouvant sur la disquette vers le répertoire SER-01 que vous venez de créer sur votre disque dur. Utilisez ensuite Winzip ou Pkunzip pour décompresser les fichiers.

Cliquer sur « Démarrer », puis sur « Exécuter » et sélectionner le fichier

C:\SER-01\ICPROG.EXE. Cliquer sur « OK » pour lancer le logiciel.

Exécuter le menu "Settings\Hardware" pour configurer le port de communication.

Port : COM1 ou COM2.

DelayI/O : 6, (peut dépendre du PC utilisé).

Interface : Windows API.

Communication : ne rien cocher.

Cliquer ensuite sur « OK » pour sortir.

Si vous utilisez Windows NT/2000/XP vous devez également cliquez sur le menu « Configuration\Option » puis sélectionner l’onglet « Misc » et cocher l’option « Active driver NT/2000/XP ». Egalement vérifier que le fichier « icprog.sys » est bien installé dans le même répertoire que le fichier « icprog.exe ».

Installation et configuration du logiciel PonyProg V2.06c pour le SER-01:

Pour installer le logiciel PonyProg cliquer sur « Démarrer », puis sur « Exécuter » et sélectionner le fichier A:\SETUP.EXE. Cliquer sur « OK ». L'installation du logiciel commence, suivez les instructions à l'écran pour poursuivre.

Lancer ensuite le logiciel PonyProg en cliquant sur "Démarrer", puis sur "Programmes", puis sur "PonyProg", puis une seconde fois sur "PonyProg".

Vous devez tout d'abord exécuter le menu "Setup\Interface board Setup" pour configurer le port de communication.

Sélectionner l'interface "JDM API".

Dans « I/O Port Setup », sélectionner le mode "Serial" ainsi que le port série utilisé (COM1, COM2, etc..).

Cliquer ensuite sur OK.

Vous devez ensuite exécuter le menu "Options\Calibration" afin d'initialiser la vitesse de transfert des données entre l'ordinateur et votre Mini-programmateur. Cliquer ensuite sur OK. Cette vitesse de transfert peut être modifier manuellement également, (voir le fichier MD_Ponyprog.doc, rubrique : Setup\Calilbration).

Placement du Jumper 24Cxx/SDE2506/NVM3060/93Cxx/25xxx :

Suivant le support tulipe 8 broches à utiliser pour prrogrammer votre EEPROM série, vous devez placer ce jumper sur la position droite si vous utilisez le support 93Cxx ou 25xxx, et sur la position gauche si vous utilisez le support 24Cxx, SDE2506 ou NVM3060.

Placement des jumper A0, A1, A2 :

Ces jumpers sont utilisés uniquement pour la programmation des EEPROMs 24Cxx et sont reliés aux broches 1,2 et 3 du support tulipe. Ils permettent pour certaines marques d’EEPROMs série, de définir une adresse de base en hardware quand à l’utilisation de la mémoire interne du composant. A0, A1, A2 correspondent donc aux 3 bits de poids faible de l’adressage du composant. Ces adresses sont également sélectionnables par logiciel dans l’octet d’adresse envoyé au composant lors de sa programmation. Placer ces jumpers sur la position GND (vers le haut) pour une utilisation normale du composant.

Placement du jumper R/W :

Le jumper Read/Write est utilisé uniquement pour la programmation des EEPROMs 24Cxx et est relié à la broche 7 du support tulipe. Suivant le type ou la marque du composant, ce cavalier nécessite d’être sur la position GND (vers le haut) ou VCC (vers le bas). En général il doit être positionné sur GND pour la programmation des EEPROMs du type 24Cxx. Il doit être positionné sur VCC pour la programmation des EEPROMs du type 24LC21 ou PCFxxxx.

Composants supportés par ICprog V1.05c :

Le tableau ci-dessous répertorie tous les composants normalement programmable avec le SER-01 et ICprog et vous indique quel support tulipe utilisé et quel référence sélectionner dans ICprog en fonction de la référence du composant.

| Type EEPROM | Composant | Référence logiciel | Support à utiliser | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-Wire | 59C11 | 59C11 | 93Cxx |  |
| 4-Wire | 59C22 | 59C22 | 93Cxx |  |
| 4-Wire | 59C13 | 59C13 | 93Cxx |  |
| I2C | 24LC21 | X24C01 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | 24C01A | X24C01 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | X24C01 | X24C01 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC02 | 24C02 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC04 | 24C04 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC08 | 24C08 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC16 | 24C16 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC32 | 24C32 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC64 | 24C64 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C/LC65 | 24C64 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | AT24C128 | AT24C128 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | M24C128 | M24C128 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | AT24C256 | AT24C256 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | M24C256 | M24C256 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | AT24C512 | AT24C512 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 24C515 | 24C515 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA2506 | SDA2506 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA2516 | SDA2516 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA2526 | SDA2526 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA2546 | SDA2546 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA2586 | SDA2586 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA3506 | SDA3506 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA3516 | SDA3516 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | SDA3526 | SDA3526 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | 8572 | 24C01 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | 8582 | 24C02 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | 8592 | 24C04 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | PCF8572 | 24C01 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | PCF8582 | 24C02 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | PCF8592 | 24C04 | 24Cxx | R/W = VCC |
| I2C | 4C016 | 24C01 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | GRS-003 | 24C02 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | GRN-004 | 24C04 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | GRN-008 | 24C04 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | GRX-006 | 24C04 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | GRX-007 | 24C04 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | KKZ06F | 24C01 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | BAW658049 | 24C02 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | BAW57452 | 24C02 | 24Cxx | R/W = GND |
| I2C | M8571 | 24C02 | 24Cxx | R/W = GND |
| IM-Bus | NVM3060 | NVM3060 | NVM3060 |  |
| IM-Bus | MDA2061 | MDA2061 | Adapter | Need 20V at pin 3 |
| IM-Bus | MDA2062 | MDA2062 | Adapter | Need 20V at pin 3 |
| Microwire | 93C/LC06 | 93C06 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC13 | 93C06 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC14 | 93C14 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC46 | 93C46 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC56 | 93C56 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC57 | 93C57 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC66 | 93C66 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC76 | 93C76 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC86 | 93C86 | 93Cxx |  |
| Microwire | GRO-001 | 93C46 | 93Cxx |  |
| Microwire | GRN-001 | 93C46 | 93Cxx |  |
| Microwire | GRN-002 | 93C46 | 93Cxx |  |
| Microwire | KKZ01 | 93C46 | 93Cxx |  |
| Microwire | 6005L | 93C06 | 93Cxx |  |
| Microwire | B22AN | 93C06 | 93Cxx |  |
| Microwire | P8911 | 93C06 | 93Cxx |  |
| Microwire | CAT35C102 | 93C56 | 93Cxx |  |
| Microwire | CAT35C104 | 93C66 | 93Cxx |  |
| Microwire | CAT35C108 | 93C76 | 93Cxx |  |
| Spi | 25010 | 25010 | 25xxx |  |
| Spi | 25020 | 25020 | 25xxx |  |
| Spi | 25040 | 25040 | 25xxx |  |
| Spi | 25080 | 25080 | 25xxx |  |
| Spi | 25160 | 25160 | 25xxx |  |
| Spi | 25320 | 25320 | 25xxx |  |
| Spi | 25640 | 25640 | 25xxx |  |
| Spi | 25128 | 25128 | 25xxx |  |
| Spi | 25256 | 25256 | 25xxx |  |
| Scenix | SX28… family | SX28… family | Adapter | Supporteb by Fluffy 2 |
| Modern Serial | AK6420 | AK6420 | ? |  |
| Modern Serial | AK6440 | AK6440 | ? |  |
| Modern serial | AK6480 | AK6480 | ? |  |
| Modern Serial | BR9010 | BR9010 | ? |  |
| Modern Serial | BR9020 | BR9020 | ? |  |
| Modern Serial | BR9021 | BR9021 | ? |  |
| Modern Serial | BR9040 | BR9040 | ? |  |
| Modern Serial | BR9080 | BR9080 | ? |  |
| Modern Serial | BR9016 | BR9016 | ? |  |
| Modern Serial | ER1400 / M58657 | ER1400 | Adapter | Supported by ER1400 |
| Modern Serial | M6M80011 | M6M80011 | ? |  |
| Modern Serial | M6M80021 | M6M80021 | ? |  |
| Modern Serial | M6M80041 | M6M80041 | ? |  |
| Modern Serial | CXK1011 | CXK1011 | ? |  |
| Modern Serial | CXK1012 | CXK1012 | ? |  |
| Modern Serial | CXK1013 | CXK1013 | ? |  |
| Modern Serial | NS7002 | NS7002 | ? |  |
| Modern Serial | NS77007 | NS77007 | ? |  |
| Modern Serial | PDG011 | PDG011 | ? |  |
| Modern Serial | TC89101 | TC89101 | ? |  |
| Modern Serial | TC89102 | TC89102 | ? |  |

Composants supportés par PonyProg V2.06c :

Le tableau ci-dessous répertorie tous les composants normalement programmable avec le SER-01 et PonyProg et vous indique quel support tulipe utilisé et quel référence sélectionner dans PonyProg en fonction de la référence du composant.

| Type EEPROM | Composant | Référence logiciel | Support à utiliser | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C | 24C/LC01 | 2401-A / 2401-B | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC02 | 2402 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC04 | 2404 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC08 | 2408 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC16 | 2416 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC32 | 2432 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC64 | 2464/2465 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC65 | 2464/2465 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC128 | 24128 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC256 | 24256 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC512 | 24512 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC325 | 24325 | 24Cxx |  |
| I2C | 24C/LC645 | 24645 | 24Cxx |  |
| I2C | SDE2506 | SDE2506 | SDE2506 |  |
| I2C | SDE2516 | 24xx Auto | 24Cxx |  |
| I2C | SDE2526 | 24xx Auto | 24Cxx |  |
| I2C | SDA2546 | 24xx Auto | 24Cxx |  |
| I2C | SDA2586 | 24xx Auto | 24Cxx |  |
| I2C | SDA3546 | 24xx Auto | 24Cxx |  |
| I2C | SDA3586 | 24xx Auto | 24Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC06 | 9306 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC13 | 9306 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC14 | 9346 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC46 | 9346 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC56 | 9356 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC57 | 9357 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC66 | 9366 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC76 | 9376 | 93Cxx |  |
| Microwire | 93C/LC86 | 9386 | 93Cxx |  |
| Spi | 25010 | 25010 | 25xxx |  |
| Spi | 25020 | 25020 | 25xxx |  |
| Spi | 25040 | 25040 | 25xxx |  |
| Spi | 25080 | 25080 | 25xxx |  |
| Spi | 25160 | 25160 | 25xxx |  |
| Spi | 25320 | 25320 | 25xxx |  |
| Spi | 25640 | 2564x/95640 | 25xxx |  |
| Spi | 25642 | 2564x/95640 | 25xxx |  |
| Spi | 95640 | 2564x/95640 | 25xxx |  |
| Spi | 25128 | 25128 | 25xxx |  |
| Spi | 25256 | 25256 | 25xxx |  |
| IM-Bus | NVM3060 | NVM3060 | NVM3060 |  |
| IM-Bus | X2444 | X2444 | NVM3060 |  |
| IM-Bus | X2445 | X2445 | NVM3060 |  |
| IM-Bus | S24H30 | S2430 | NVM3060 |  |
| IM-Bus | MDA2061 | MDA2062 | Adapter | Need 20V at pin 3 |
| IM-Bus | MDA2062 | MDA2062 | Adapter | Need 20V at pin 3 |

Signification des LEDs rouge et vertes :

La LED rouge indique la mise sous tension du programmateur SER-01. Si cette LED ne s’allume pas lorsque vous branchez une alimentation à l’entrée du programmateur, il est possible que votre bloc d’alimentation ne délivre aucune tension ou bien délivre la tension à l’envers, (le SER-01 est protégé contre les inversions de polarités), dans ce cas inverser les fils ou le jack d’alimentation. La LED verte indique une communication entre le programmateur SER-01 et l’ordinateur. Celle-ci doit s’allumer lorsque vous effectuez une opération de lecture ou d’écriture sur votre carte à puce, elle reste éteinte sinon. Si cette LED ne s’allume pas alors que votre logiciel est en cours de lecture ou d’écriture, sélectionner un autre port COM dans le menu de configuration de votre logiciel.

LISTE DES PRODUITS PROPOSES PAR SEEIT:

Informations complémentaires sur le site http://www.seeit.fr

Programmateur de cartes à puces :

CAR-04 : Multi-Programmateur de cartes à puce compatible

Phoenix / Smartmouse / I2C Bus / PIC-JDMprog / AVR-SPIprog sur port série.

CAR-05 : Programmateur de cartes à puces PIC/AVR/I2C/T2G sur port parallèle.

CAR-06 : Programmateur universel de cartes à puce PIC et Atmel sur port USB

MASTERA-IV : Programmateur de cartes à puces multimodes sur port série et

duplicateur autonome.

Programmateurs de microcontrôleurs :

ATM-01 : Programmateur de microcontrôleurs AVR de Atmel et de 24Cxx.

PIC-01 : Programmateur de microcontrôleurs PIC de Microchip et de 24Cxx, +110 composants).

PIC-02 : Programmateur de microcontrôleurs PIC16C54/16C5x

PIC-03 : Programmateur de microcontrôleurs PIC17C42/17C4x

PSTART : Programmateur universel de microcontrôleurs PIC de Microchip.

Programmateurs d’E(E)proms et Flash Eproms :

SER-01 : Programmateur d'EEproms séries, support DIP8.

EPR-01 : Programmateur d'Eproms et d'EEproms parallèles, 512 Kb, support DIP28

EPR-02 : Programmateur d'Eproms et d’Eeproms parallèles, 8 Mb, support DIP32.

EPR-03 : Programmateur de BIOS et mémoires FLASHs, 512Kb à 4Mb, +200 composants, support DIP32 et PLCC32.

LPC-32 : Programmateur universel d'E(E)proms et Flash Eproms 8 Mb sur PC, +200 composants, support DIP32.

LEAPER-3C : Programmateur d'EPROMs et  mémoires FLASHs 8 Mb autonome ou sur PC, 2 x DIP32, port USB.

Programmateurs universels d’E(E)PROMs, mémoires FLASHs, PLD, Proms, Microcontrôleurs :

SUPERPRO-Z : Programmateur universel, 2200 composants, support ZIF40, sur port parallèle.

CHIPMAX : Programmateur universel, 1600 composants, support ZIF40,  sur port parallèle.

SUPERPRO-280U : Programmateur universel, 4100 composants, support ZIF48, sur port USB.

SUPERPRO-580U : Programmateur universel, 5900 composants, support ZIF48, sur port USB.

TOPMAX : Programmateur universel, 4700 composants, support ZIF48,  sur port parallèle.

SUPERPRO-3000U : Programmateur universel, 7500 composants, support ZIF48, autonome ou sur port USB.

Adaptateurs pour programmateurs :

ADA-SOIC16-150 : Adaptateur universel pour les EEPROMs CMS en 8, 14, 16 pattes (largeur 150mil).

ADA-SOIC18-300 : Adaptateur universel pour microcontrôleur PIC ou autres en boîtiers SO18 (largeur 300mil).

ADA-SOIC28-300 : Adaptateur universel pour microcontrôleur PIC ou autres en boîtiers SO28 (largeur 300mil).

ADA-PLCC32 : Adaptateur universel DIP28-DIP32/PLCC32 pour E(E)proms et Flash Eproms.

ADA-PLCC44 : Adaptateur universel DIP40/PLCC44 pour E(E)proms et microcontrôleurs.

ADA-TSOP32-14 : Adaptateur universel DIP32/TSOP32 pour Flash EPROMs (largeur=14mm)

ADA-TSOP32-20 : Adaptateur universel DIP32/TSOP32 pour Flash EPROMs (largeur=20mm)

ADA-TSOP48-20 : Adaptateur universel DIP48/TSOP40-TSOP48 pour Flash EPROMs (largeur=20mm)

PA44-48U : Adaptateur universel DIP48/PLCC44 pour TOPMAX.

PA44QF44D : Adaptateur universel DIP44/QFP44 pour TOPMAX.

PA44SO44D : Adaptateur universel DIP44/SOP44 pour TOPMAX.

TM-8G-DP : Adaptateur GANG 8xDIP32 pour programmer par 8 les E(E)proms et Flash sur le TOPMAX.

Effaceurs d’Eproms :

LER-121A : Effaceur d'Eproms en coffret avec minuterie pour 12 composants.

LER-123A : Effaceur d'Eproms en coffret avec minuterie pour 64 composants.

TUV-6 : Tube ultra violet 6W pour effaceur d'Eproms.

Testeurs de câbles :

PC-CABLE-PRO : Testeur de cordons informatique pour PC.

LANTEST : Testeur de câbles réseaux avec afficheur à LEDs.

LANTEST-PRO : Testeur de câbles réseaux RJ45.